# Manual de Instalación y Guía de Cortes para Pared Decorativa Acústica (480 x 380 cm)

Este documento contiene las especificaciones exactas, el orden de montaje y las tablas de corte para la instalación del revestimiento decorativo en madera con efecto de onda continua y temática musical.

REGLA PRINCIPAL DE MONTAJE: ¿DÓNDE VA EL PALO 1?

El PALO N.º 1 SE INSTALA EN LA PARTE SUPERIOR (ARRIBA DE LA PARED).

- Dirección de instalación: Se comienza a instalar desde ARRIBA hacia ABAJO.

- Ubicación del Palo 1: A 12.5 cm de distancia del techo (este margen permite dejar el diseño perfectamente centrado en la pared de 380 cm de altura).

- Secuencia: El Palo 1 va arriba, el Palo 2 va inmediatamente abajo a 5 cm de distancia, y así sucesivamente hasta llegar al Palo 36 cerca del piso.

## 1. Especificaciones Generales del Proyecto

- Dimensiones de la Pared: 480 cm de ancho × 380 cm de alto.

- Sección del Listón de Madera: 5 cm de ancho frontal × 2 cm a 3 cm de profundidad/grosor.

- Separación Vertical entre Listones: 5 cm de espacio libre.

- Paso Vertical por Listón: 10 cm (5 cm de madera + 5 cm de espacio).

- Cantidad Total de Listones: 36 listones en el Lado Izquierdo + 36 listones en el Lado Derecho (72 listones en total).

- Estructura Visual: 3 Ondulaciones completas (12 palos por ondulación) con efecto de corte complementario / puzzle.

## 2. Tabla Completa de Cortes y Medidas (De Arriba hacia Abajo)

Las dimensiones indicadas corresponden al largo que debe tener la pieza de madera pegada a la pared. El espacio central libre siempre se mantiene en 320 cm.

| N.º de Palo | Ondulación | Lado Izquierdo (cm) | Lado Derecho (cm) | Suma Madera (cm) | Espacio Central (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Arriba) | Onda 1 (Palo 1) | 20 | 140 | 160 | 320 |
| 2 | Onda 1 (Palo 2) | 28 | 132 | 160 | 320 |
| 3 | Onda 1 (Palo 3) | 50 | 110 | 160 | 320 |
| 4 | Onda 1 (Palo 4) | 80 | 80 | 160 | 320 |
| 5 | Onda 1 (Palo 5) | 110 | 50 | 160 | 320 |
| 6 | Onda 1 (Palo 6) | 132 | 28 | 160 | 320 |
| 7 | Onda 1 (Palo 7) | 140 | 20 | 160 | 320 |
| 8 | Onda 1 (Palo 8) | 132 | 28 | 160 | 320 |
| 9 | Onda 1 (Palo 9) | 110 | 50 | 160 | 320 |
| 10 | Onda 1 (Palo 10) | 80 | 80 | 160 | 320 |
| 11 | Onda 1 (Palo 11) | 50 | 110 | 160 | 320 |
| 12 | Onda 1 (Palo 12) | 28 | 132 | 160 | 320 |
| 13 | Onda 2 (Palo 1) | 20 | 140 | 160 | 320 |
| 14 | Onda 2 (Palo 2) | 28 | 132 | 160 | 320 |
| 15 | Onda 2 (Palo 3) | 50 | 110 | 160 | 320 |
| 16 | Onda 2 (Palo 4) | 80 | 80 | 160 | 320 |
| 17 | Onda 2 (Palo 5) | 110 | 50 | 160 | 320 |
| 18 | Onda 2 (Palo 6) | 132 | 28 | 160 | 320 |
| 19 | Onda 2 (Palo 7) | 140 | 20 | 160 | 320 |
| 20 | Onda 2 (Palo 8) | 132 | 28 | 160 | 320 |
| 21 | Onda 2 (Palo 9) | 110 | 50 | 160 | 320 |
| 22 | Onda 2 (Palo 10) | 80 | 80 | 160 | 320 |
| 23 | Onda 2 (Palo 11) | 50 | 110 | 160 | 320 |
| 24 | Onda 2 (Palo 12) | 28 | 132 | 160 | 320 |
| 25 | Onda 3 (Palo 1) | 20 | 140 | 160 | 320 |
| 26 | Onda 3 (Palo 2) | 28 | 132 | 160 | 320 |
| 27 | Onda 3 (Palo 3) | 50 | 110 | 160 | 320 |
| 28 | Onda 3 (Palo 4) | 80 | 80 | 160 | 320 |
| 29 | Onda 3 (Palo 5) | 110 | 50 | 160 | 320 |
| 30 | Onda 3 (Palo 6) | 132 | 28 | 160 | 320 |
| 31 | Onda 3 (Palo 7) | 140 | 20 | 160 | 320 |
| 32 | Onda 3 (Palo 8) | 132 | 28 | 160 | 320 |
| 33 | Onda 3 (Palo 9) | 110 | 50 | 160 | 320 |
| 34 | Onda 3 (Palo 10) | 80 | 80 | 160 | 320 |
| 35 | Onda 3 (Palo 11) | 50 | 110 | 160 | 320 |
| 36 (Abajo) | Onda 3 (Palo 12) | 28 | 132 | 160 | 320 |

## 3. Paso a Paso para el Montaje

- Trazo y Nivelación: Mida 12.5 cm desde el techo hacia abajo y trace una línea horizontal con nivel láser. Esta línea marcará la parte superior del Palo 1.

- Instalación del Palo 1 (Arriba):

  - Lado Izquierdo: Fijar el palo de 20 cm pegado al borde izquierdo de la pared.

  - Lado Derecho: Fijar el palo de 140 cm pegado al borde derecho de la pared.

- Colocación de Separadores: Utilice dos tacos o guías de madera de exactamente 5 cm para definir la separación hacia el siguiente palo.

- Progreso Hacia Abajo: Repita el proceso descendiendo palo a palo (Palo 2, Palo 3, ..., hasta el Palo 36).

- Montaje Decorativo Central: Una vez fijados los listones, instale en el área central de 320 cm el pentagrama y las notas musicales decorativas.